- NRF52832 BLE 广播接收板设置指南

| 版本号 | 日期 | 修改内容 | 编写人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026\08\05 | 1 ：初版发行 | 牟先云 |  |
| V1.1 | 2026\08\06 | 1：增加RSSI十进制转换为十六进制值方法 2 ：增加计算一段十六进制字符的异或检验值的方法 | 牟先云 |  |
| V1.2 | 2026\08\18 | 1：增加BLE数据解析模式选择 | 牟先云 |  |
| V1.3 | 2026\09\20 | 1：增加工单号的设置命令 2 ：增加取消工单号的设置命令 | 牟先云 |  |

- 为了统一NRF52832作为主机被动扫描，用于镭雕，打印，镭雕check场景下的使用方式，特意重构了代码，包括NRF52832的代码 + stm32f407的代码

- 代码在svn上已经上传，后续会根据需求在迭代升级

- Svn地址为：http://172.20.1.101/svn/prj_ManufactorySupport/LOWER_COMPUTER/MXY

- NRF52832模块命令

- 1 ：NRF52832单独模块支持的命令

- feature_value_set=0201061bffca0a   （设置过滤特征值）

- rssi_set=-40                           (设置过滤rssi)

- byte_order_set                       （设置mac 的显示字节序）

- mask_raw_data                       （设置原始数据显示）

- decoding_setting                     （数据解密方式设置，默认 xor

- 解 密，发送一次，明文解密）

- start_scanning                       （开始扫描设置）

- use_default_settings                  (以默认方式开始扫描 -60，无

- 特征过滤)

- 2 ：NRF52832的命令必须以\r\n结束

- 3 ：NRF52832的通信设置为 115200  8N1

- STM32F407命令

- 设置rssi

- 7F 07 81 00 00 dd 5B         （设置rssi = -35）

- 设置特征过滤值

- 7F 0E 82 00 00 02 01 06 1B FF CA 0A F0 5D

- 以上两条命令需要以十六进制格式发送

- 设置项目名称

- prj_set=S60TPF    （S60TPF 为项目名称）

- 设置实际解析规则发送命令

- only_len_set=06

- 设置是否显示蓝牙接收的原始值

- mask_raw_set

- 设置开始ble的扫描

- start_scanning

- 设置以默认方式开始ble 扫描并通过串口打印数据

- use_default_settings

- Stm32f407的波特率为 115200  8N1

- stm32f407的命令必须以\r\n结束

- 上位机接收到合理数据后，需要返回值

- tesk_ok

- 设置过滤的工单号

use_default_settings=253043

设置工单号后，当次即可生效，且重启后默认生效，如果在刚开始不知道工单号时，想接收并解析数据，需要进行“取消工单号过滤”

- 取消工单号过滤

- no_work_num

- 发送此命令后，工单号不显示，且不生效（仅仅本次生效，断电重启后失效）

- 以上命令需要以字符格式发送，字符串命令要发送\r\n结尾

- 通过key1 按键短按来循环切换ble数据的解密方式（按加密数据解析，还是按照原始数据解密）

- 通过key2按键来确认加密数据解析时，匹配老版本上位机返回的cmd命令是否启用

- 通过key 3 命令启动开始扫描并按照设置解析数据

- 可以通过专用工具来调试设置相关工具

- 基本配置

- 使用加密方式解析数据时设置步骤

- 通过串口设置rssi

- 通过串口设置过滤特征值

- 通过串口设置cmd pc处理方式

- 通过串口设置cmd 实际处理方式

- 通过key1按键设置数据解析方式

- 通过key2按键设置cmd设置是否生效

- 通过key3 按键设置开始扫描工作

- 使用原始数据解析方式时设置步骤

- 通过串口设置rssi

- 通过串口设置过滤特征值

- 通过串口设置cmd pc处理方式

- 通过串口设置cmd 实际处理方式

- 通过key1按键设置数据解析方式

- 通过key2按键设置cmd设置是否生效

- 通过key3 按键设置开始扫描工作

- 设置过一次后，rssi，特征值，cmd命令，工单号，均保存在flash中，如无需更新rssi， 特征值，cmd，工单号，可直接通过key1，key2 ，key3选择后开始测试

- 工具使用详细介绍

- 具体使用方法及注意事项如下

- 总体原则是：先设置，后使用

- 设置时，要先复位，在设置

- 硬件需要使用usb或者端子的5V,GND供电 + type c uart接口通信

- 串口通信设置：   115200  8N1

- 设置RSSI过滤值（可以单独设置，也可以在上位机上设置），此命令要以hex方式发送

- RSSI 设置命令

- 7F 07 81 00 00 C4 42  设置为-60   （C4 = -60）, 42为 07 81 00 00 C4的异或校验值

- 7F 07 81 00 00 d0 56  设置为-48    ( d0 = -48)  ,56 为07 81 00 00 d0的异或校验值

- 想设置为其他rssi值的，可以根据如下规则自己推算命令

- 怎么计算rssi值对应的十六进制值？

- 【方案1】

- 打开计算器

- 例如我要设置-30的对应的RSSI 十六进制

- 输入0-30

- 计算负数十进制对应的十六进制值

- 拼接十六进制命令

- 7F 07 81 00 00 E2 fcs   （E2:为你上步骤计算出来的要设置的rssi值）

- 对照上面的协议指令，目前 7F 07 81 00 00 E2   FCS中，只有FCS未知

- 计算FCS

- 打开sscom工具

- 点击发送

- 拼接完整的命令为：7F 07 81 00 00 E2 64 （设置rssi=-30）

- 【方案2=或者使用如下网址计算几个十六进制的异或校验值】

- https://web.fly63.com/tool/bcc/

- 拼接完整的命令为：7F 07 81 00 00 E2 64 （设置rssi=-30）

- 【方案3=或者使用小工具 】-

- 拼接完整的命令为：7F 07 81 00 00 E2 64 （设置rssi=-30）

- 设置ok后的界面如下

- 关于rssi的发送协议如下：

- 协议连接：https://itead.yuque.com/productsdev/alhwoi/emfi1ep10p1gg6n5?singleDoc# 《产测阶段设备广播标识信息》

- 确认产品特征值

- 怎么确认一个产品的特征值？每个产品可能特征值不一样，需要设置

- 先按照上述方式设置好rssi，为了避免收到很多的干扰数据，所以设置一个比较大的rssi值，例如-48

- 然后发送use_default_settings （注意要加\r\n）

- 设置好以后，在陪测板附近上电产品，串口工具会收到信息，举例如下

- 02 01 05 1B FF CA 0A FE (前8个字节为特征值)

- 特征值过滤设置

- 发送命令 7F 0E 82 00 00 02 01 05 1B FF CA 0A FE 50

- 红色部分为特征值

- 0E为此命令的总长度  十六进制 0E = 十进制 14 （表示命令的长度为14）

- 50 是0E 82 00 00 02 01 05 1B FF CA 0A FE 的异或校验值

- 设置唯一码长度及解析逻辑

- 由于工具会兼容新规则以及老规则所以有不同的设置方式

- 老规则

- 使用串口发送命令 only_len_set=90（注意需要发送\r\n,，这里的90，实际就是对应上面命令中的CMD,旧工具对每个项目有分配一个CMD,工具只会认识写死的这个CMD， 如果要兼容旧工具，就需要设置工具认识的CMD值，90要询问对应上位机工具开发者获取，后续如果工具支持新规则，可统一使用新规则）

- 90是配合现有上位机使用的，接下来要设置实际解析的规则

- 实际解析规则发送命令only_len_set=06（注意需要发送\r\n）06，表示唯一码使用6个字节。

- 新规则

- 新规则直接设置上面的cmd，且此CMD有实际含义，就是Product ID的长度（唯一码的长度）

- 例如，我们知道广播包中的唯一码长度就是6个字节，只需要设置上图中的cmd为0x06，然后短按KEY3,开始扫描工作

- 新规则设置命令only_len_set=06（注意需要发送\r\n）06表示唯一码长度是6个字节，后续和上位沟通时，cmd均采用此设置值（目前新规则上位机还没有支持，在后续迭代后，上位机会迭代支持）

- 设确认使用老规则90，短按陪测板key2按键

- 开始工作，短按key3按键

- 为了让下位机显示具体的项目名称，可以根据实际项目名称设置

- 使用命令prj_set=S60TPF  （S60TPF为项目名称）（注意加\r\n）

- 为了区分特征值相同，但SKU不同的项目，特增加了工单号过滤命令

work_num_set=253043\r\n    253043为要过滤的工单号，长度只能是6个字符，否则设置报错

- 也可以取消工单号的过滤

no_work_num\r\n

发送后，工单号消失，表示无工单号过滤机制

- 将DUT在陪测板附近上电，陪测板捕获并解析数据

- 5s钟超时， 没有收到上位机的回复，会变红

- 设置过一次后，数据会保存下来，后面在不需要更新信息的情况下，可以直接短按key3开始工作

- 为了判断NRF52832的工作状态，如图示加了led指示，后续新增模块会支持led，旧版需要人工飞线增加

- 此工具在接收使用的过程中，如果出现不接收数据，此时可以观察lcd上的进度条是否还正常跑动，同时观察NRF52832模块的led是否正常的闪烁

- 由于目前采用无线镭雕蓝牙广播的方式有两种，一种是广播数据加密，需要解密还原时间，一种是广播的无加密，直接获取数据，针对这两种需求，增加了一条指令来识别

- 使用按键key1 来切换选择对ble数据进行处理（stm32f407上电默认为按照加密数据来处理，屏幕显示如下）

- 再次短按key1,见下图，切换为ble数据按照原始数据解析

- Key1 可以循环短按来切换ble数据的解析方式（加密解析还是原始数据解析）